Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт №5 от 10.09.2012 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Челно-Вершинский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1.Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта, планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №3.

2.4. Карта, планируемого размещения объектов, транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист №4.

2.5. Карта, планируемого размещения объектов, инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                          О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                     Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                       С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                                С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                          А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                           Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                  А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                           М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                         Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                         Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                          Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                        Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                         И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                          А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                      О.А.Кольжанова

Ведущий инженер                                                                                  О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                    Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                                 А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ	3

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ	3

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ	3

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка	3

2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области	3

2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Каменнй Брод муниципального района Челно-Вершинский на территории  Самарской области	3

2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории	3

2.1.4.1. Климат	3

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	3

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	3

2.1.4.4. Опасные природные процессы	3

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	3

2.1.4.6. Полезные ископаемые	3

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	3

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	3

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский	3

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	3

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Челно-Вершинский	3

2.2.1.3.  Демографическая ситуация в сельском поселении Каменный Брод м.р. Челно-Вершинский	3

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Каменный Брод	3

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД	3

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	3

2.4.1. Жилая зона	3

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	3

2.4.2. Общественно-деловая зона	3

2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания	3

2.4.3. Зона производственного использования	3

2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры	3

2.4.4.1. Транспорт	3

2.4.4.1.1. Внешний транспорт	3

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	3

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.	3

2.4.4.2.  Сеть улиц и дорог населенных пунктов	3

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	3

2.4.5.1.Инженерное оборудование территории	3

2.4.5.1.1. Водоснабжение	3

2.4.5.1.2. Водоотведение	3

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	3

2.4.5.1.4. Газоснабжение	3

2.4.5.1.5. Электроснабжение	3

2.4.5.1.6. Электросвязь	3

2.4.6. Зона рекреационного назначения	3

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	3

2.4.8. Зоны специального назначения	3

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	3

2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий	3

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	3

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	3

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	3

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	3

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	3

2.5.2.3. Кладбища	3

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	3

1.5.2.6.	Объекты электроснабжения	3

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	3

2.5.4. Охранные зоны	3

2.5.5.  Водоохранные зоны, рыбоохранные зоны, прибрежные защитные  полосы	3

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	3

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3

2.5.8.Зоны залегания полезных ископаемых	3

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	3

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	3

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД	3

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ ВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ	3

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения	3

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Челно-Вершинский объекты местного значения и последовательность их выполнения	3

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАМЕННЫЙ БРОД	3

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД	3

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	3

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	3

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	3

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	3

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	3

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	3

3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты	3

3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры	3

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	3

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение	3

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	3

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	3

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	3

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	3

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	3

Объекты капитального строительства.	3

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры	3

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	3

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	3

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения	3

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	3

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	3

3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	3

3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения	3

3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон	3

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	3

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД	3

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	3

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	3

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД	3

4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД	3

5. ВЫВОДЫ	3

1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №5 от 10.09.2012 г., заключенного с администрацией муниципального района Челно-Вершинский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта №1 от 10.11.2008.;

- Генеральный план с. Каменный Брод Челно-Вершинского района Куйбышевской области, разработан проектным институтом Куйбышевагропромпроект, 1988 г.

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», г. Самара, 2007 г.;

- «Схема территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Cамарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (ред.18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 19.07. 2011 г. №246-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред.от 18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ).

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии".

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы».

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 04.02.2005 №16-ГД «Об установлении границ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 50-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011).

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно - логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

- Правительство Самарской области Постановление от 27 октября 2011.№661 Об утверждении областной целевой программы «Установления на местности границ муниципальных образований Самарской области» на 2014-2020 годы».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

- Областная целевая программа "Развитие метрополитена в городском округе Самара на 2010 - 2018 годы" утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 №543 (в редакции от 27.05.2011 N 237).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

Техническими регламентами и нормативными техническими документами:

- "Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" утверждены:  приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19.

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 N 496-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области"

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*.

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. Утв. Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарская область от 25.12.2008 № 496-п.

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.05.02-08 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с Изм.№1от 10.04.2008 №25; Изм.№2 от06.10.2009 №61 утвержд. Пост. Гл. гос. Сан.)

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области.

- ТСН 31-12-2001 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области.

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

- СНиП 30-02-97* Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Каменный Брод,  о среднегодовом приросте населения с.п. Каменный Брод и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Каменный Брод м.р. Челно-Вершинский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Челно-Вершины Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Каменный Брод»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Каменный Брод с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Каменный Брод.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Каменный Брод.

- Территориальное планирование сельского поселения Каменный Брод осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Девлезеркино (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Каменный Брод являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Каменный Брод, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Каменный Брод исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Челно-Вершинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Каменный Брод для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Челно-Вершинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Каменный Брод;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Каменный Брод;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Каменный Брод;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Каменный Брод для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Каменный Брод;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Каменный Брод.

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка

История Челно-Вершинского района корнями уходит в далекое прошлое. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. По данным Министерства культуры Самарской области на территории современного с.п. Девлезеркино археологами были найдены 3 памятника археологии.

Таблица 1

Памятники археологии на территории с.п. Каменный Брод

| № |  | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата |  | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каменный Брод |  | м/нах. кер. | Каменный Брод | 2,5 км в |  | X-XIII вв. |  | 0,00 |
|  | Каменный Брод |  | селище | Каменный Брод | 0,3 км сз |  | III-VII, X-XIII вв. н.э. |  | 10,00 |
|  | Каменный Брод |  | селище | Каменный Брод | 0,3 км с |  | II-IV вв. н.э. |  | 4,00 |
|  | Красная Багана |  | м/нах. кер. | Красная Багана | 1,2 км з |  | X-XIII вв. |  | 0,00 |
|  | Красная Багана |  | селище <*> | Красная Багана | 0,9 км з |  | X-XIII вв. |  | 0,00 |
|  | Красная Багана |  | селище <*> | Красная Багана | 0,25 км в |  | II-IV вв. н.э. |  | 1,80 |
|  | Красная Багана |  | селище | Красная Багана | 0,35 км з |  | II-IV вв. н.э. |  | 2,80 |
|  | Красная Багана |  | м/нах. кер. | Красная Багана | 0,4 км в |  | X-XIII вв. |  | 0,00 |
|  | Красная Багана |  | селище | Красная Багана | 2 км юв |  | II-IV вв. н.э. |  | 1,60 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам паспортизации, картирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменный Брод |  | кург. мог. | Каменный Брод | 1,8 км ю |  | не определ. |  | 0,00 |
|  | Каменный Брод |  | кург. один. | Каменный Брод | 2,5 км ю |  | не определ. |  | 0,00 |
|  | Красная Багана |  | кург. мог. | Красная Багана | 0,3 км юв |  | не определ. |  | 0,00 |

Колонизация северо-востока Самарской губернии началась в XVI веке после присоединения Казани. В это время на Руси появились первые оборонительные укрепления так называемые «засечные линии» или «засечные черты». Основное назначение этих оборонительных линий – охрана рубежей государства от кочевых племен.

Российское государство росло, и границы его расширялись. В 1731-1736 годах была построена Ново-Закамская линия – укрепленная пограничная линия между реками Камой и Самарой. Затем были построены еще две крепости Черемшанская и Кондурчинская. Со строительством Ново-Закамской линии связано возникновение множества населенных пунктов.

На территории современного Челно-Вершинского района первые поселения сложились в начале XVIII века, это были села: Эштебенькино, Сиделькино, Багана, Девлезеркино, Таяба, Аделяково, Зубовка, Токмакла, Шламка. Образованы они были чувашскими переселенцами из Казани.

Конец XIX - начало ХХ веков ознаменовалось строительством железных дорог. В 1914 году по территории будущего Челно-Вершинского района пролегла  железная дорога на Уфу, проходившая вблизи поселения Челно-Вершины.

После провозглашения Советской власти на территории современного Челно-Вершинского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

Челно-Вершинский район был образован в начале июля 1928 года. Первоначально в него входила большая часть нынешнего Шенталинского района.

В январе 1935 года было принято решение о разукрупнении ряда районов. Постановлением Президиума Куйбышевского Крайисполкома был создан Денискинский район. В него вошли 18 сельских Советов: 11 перешедших из Клявлинского района и 7 – из Челно-Вершинского. Современные границы Челно-Вершинский район получил в 1965 году.

25.02.2005 г. на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области образовано 11 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Каменный Брод, в его состав вошли села Каменный Брод, являющееся административным центром сельского поселения, Красная Баганда, Новая Таяба.

2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Каменный Брод входит в состав зоны удаленной периферии.

Сельское поселение Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, расположено у северо-восточной границы района.

Сельское поселение Каменный Брод является стабильно убывающим  поселением, с переменным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения составила 1077 человек. Доля трудоспособного населения выше показателей по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Каменный Брод располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты сельскохозяйственного производства. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации и административный центр района. Наличие этнокультурного потенциала и ценных объектов историко-культурного наследия сельского поселения позволили его включить в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Каменный Брод, как элемента зоны удаленной  периферии, рекомендовано стимулирование потока международной (ближнее зарубежье) миграции с предоставлением льготных условий для строительства жилья и развития малого бизнеса в сфере обслуживания и агропромышленного комплекса. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства усадебной застройки. Поселение нуждается в обновлении основных фондов производства и формировании новых мест приложения труда.

2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Каменнй Брод муниципального района Челно-Вершинский на территории  Самарской области

Челно-Вершинский район расположен в северной части Самарской области. Общая площадь муниципального образования составляет 1162,3 кв.км. На севере район граничит с Республикой Татарстан, на западе – с Кошкинским районом, а на юге и востоке соответственно с Сергиевским и Шенталинским районами.

Сельское поселение Каменный Брод расположено у северо-восточной границы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД  и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленные Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области» установлены границы сельского поселения Девлезеркино.

Общая площадь земель сельского поселения Каменный Брод в установленных границах составляет 16464 га.

Сельское поселение Каменный Брод, включает 3 населённых пунктов: села Каменный Брод, Красная Багана, Новая Таяба.

Сельское поселение Каменный Брод граничит:

- с сельским поселением Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Канаш муниципального района Шенталинский.

- с Республикой Татарстан

Административным центром поселения является село Каменный Брод.

Существующая численность населения сельского поселения Каменный Брод по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 1077  человек.

Население с. Каменный Брод составляет – 796 чел., относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 чел.,

с. Красная Багана – малый сельский населенный пункт с численностью населения от 50 до 200 чел. - 134 чел.

с. Новая Таяба – малый сельский населенный пункт с численностью населения от 50 до 200 чел. – 162 чел.

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным  транспортом по автодорогам регионального и межмуниципального значения, автодорогам местного значения административного района обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района:

Внешнее сообщение сельского поселения Каменный Брод с районным центром осуществляется автотранспортом по автодороге местного значения.

Маршруты движения автобусов:

Челно-Вершины – Каменный Брод – г.Самара  - 2 рейса в сутки.

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них, м.р. Челно-Вершины относится к северной зоне и определился как молочно-зерновая с развитым свиноводством.

В сельском поселении Каменный Брод в данный момент основными  отраслями производства является сельскохозяйственная и  пищевая промышленность.

Преобладающим населением с.п.Каменный Брод являются чуваши.

2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории

2.1.4.1. Климат

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +3,4 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -13,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 42 ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 47 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  182 см.

В холодный период года в преобладающее направление ветров – южное и юго-западное. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,0 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +42 ºС.

В теплый период преобладают ветра южные, западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 151 дней. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с ноября по март) – 159 мм.

Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Рельеф местности равнинно-холмистый. Район расположен  на западных отрогах Бугульмино-Белебеевской возвышенности и относится к высокому Заволжью. Абсолютные отметки здесь 280-300 метров. Это волнистая возвышенная равнина, сильно расчлененная глубокими и широкими долинами на обособленные водораздельные плато. Очень много долин, оврагов, балок. Южные склоны водоразделов крутые и короткие, северные – пологие, длинные.

2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Для территории  сельского поселения характерно распространение порово-пластовых вод в песчано-глинистых отложениях юрского и нижнетриасового возраста. Особенностью водовмещающих пород является их спорадическое обводнение.

Воды по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией до 1 г/л. Воды более глубоких горизонтов по составу являются сульфатно-хлоридно-натриевыми с минерализацией до 3,5 г/л и общей жесткостью до 38 мг/экв.

2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Подтоплению грунтовыми водами в основном подвержены территории долин рек.

Основными причинами подтопления являются:

- низкие отметки рельефа;

- техногенные утечки из трубопроводов коммуникаций;

- нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий населенных пунктов, а именно: скопление  поверхностных вод в естественных понижениях рельефа;

- отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий населенных пунктов.

2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является р. Большой Черемшан, являющаяся естественной границей большей части сельского поселения на севере и северо-западе. В северо-востоке в Большой Чермешан впадает малая река Чуркалей, являющаяся восточной границей поселения.

2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Каменный Брод представлены месторождением пресных подземных вод «Челно-Вершинское-1» (участок Верхнечеремшанский) – эксплуатационные запасы 10000 м3/сут.

2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Геологическую основу составляют породы верхнепермского возраста, в основном татарского и казанского ярусов.

Отложения татарского яруса сохранились на наиболее высоких участках поверхности и представлены красно-цветной песчано-глинистой толщей с прослоями пестрых мергелей, серых известняков и доломитов. Казанский ярус представлен в основном известняками и гипсом. Сверху коренные породы перекрыты чехлом четвертичных отложений в виде элювиально-делювиальных и лессовидных глин суглинков. Мощность этого чехла не везде одинакова - на повышенных элементах рельефа она весьма небольшая, на склонах, особенно в их нижней части, значительна. Обычно это желто-бурые, бурые суглинки с повышенной карбонатностью, служащие почвообразующими породами для выщелоченных третичных особенно среднегумусных и тучных черноземов.

На повышенных элементах рельефа в верхней части склонов возвышенное плато в качестве почвообразующих пород встречаются элювиальные глины и суглинки пермских отложений. В местах близкого залегания карбонатных коренных  пород формируются карбонатные черноземы.

Третичные  отложения   в  виде  акчагыльских  морских  глин   встречаются только по древним долинам рек.

Глубина промерзания для района строительства составляет 170 см.

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Каменный Брод представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Большой Черемшан, Чуркалей; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Челно-Вершинский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Челно-Вершинский

На территории Челно-Вершинского района расположены 11 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Челно-Вершины (численность населения на 01.01.12 – 6392 человек).

Сельские поселения муниципального района Челно-Вершинский:

- Девлезеркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1016 человек;

- Каменный Брод (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1077  человека;

- Краснояриха (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей 1241 человека;

- Красный Строитель (в составе 5 населенных пункта) – общее число жителей 1495  человека;

- Новое Аделяково (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  801 человек;

- Озерки (в составе 9 населенных пунктов) – общее число жителей  1087человека;

- Сиделькино (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  982 человека;

- Токмакла (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  561 человек;

- Челно-Вершины (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  6392 человек;

- Чувашское Урметьево (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  528 человека;

- Эштебенькино (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1334 человек.

В целом в муниципальном районе Челно-Вершинский по данным на 1.01.12 проживает 16514 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Челно-Вершинский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Челно-Вершинский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Челно-Вершинский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района немного отличались от средних показателей по области. В последние 2 года в районе заметно повысился уровень рождаемости при более низком уровне смертности. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Челно-Вершинский.

Младенческая смертность в Челно-Вершинском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района равен нулю. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Челно-Вершинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил и вступает в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Челно-Вершинский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Челно-Вершинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его немного отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Челно-Вершинский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,1% против 16,8%. Таким образом, разрыв составляет 8,3%, что значительно превосходит средний показатель по сельскому населению Самарской области (5,8%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,8% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Челно-Вершинский примерно на 1,6 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Челно-Вершинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью. В 90-х годах миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, но с 1993 года сальдо миграции существенно сократилось, иногда приобретая отрицательные значения. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Челно-Вершинский.

По общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Челно-Вершинский прибыло на 220 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Челно-Вершинский.

Население муниципального района Челно-Вершинский отличается некоторым национальным разнообразием: русское население составляет 51,3%, около 29,7% населения района – чуваши; 12,8% - татары; 4,8% - мордва; 0,4% -украинцы; 0,2% - мордва-эрзя; 0,2% - цыгане; 0,1% - армяне.

2.2.1.3.  Демографическая ситуация в сельском поселении Каменный Брод м.р. Челно-Вершинский

В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Каменный Брод уровень смертности в последние 10 лет также значительно превышал уровень рождаемости. Особенно большим был разрыв в 2003-2006 гг., с 2007 года заметны снижение уровня смертности и рост рождаемостию (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский).

С 2003 по 2011 гг. уровень рождаемости был в среднем на 3,5 промилле ниже по сравнению с м.р. Челно-Вершинский, при этом средний уровень смертности соответствовал районному уровню. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Каменный Брод).

На протяжении анализируемого периода процесс депопуляции усугублялся внешней миграцией, которая в основном характеризовалась оттоком населения. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Каменный Брод).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения

с.п. Каменный Брод м.р. Челно-Вершинский (на 1 тыс. жителей)

Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Каменный Брод

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Каменный Брод

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Каменный Брод, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста – заметно увеличении доли пожилого население и сокращение доли детей.  (Таблица 2)

Таблица 2

Данные о возрастной структуре населения с.п. Каменный Брод на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 132 | 12,3 |
|  | до 6 лет | 57 | 5,3 |
|  | от 7 до 15 | 57 | 5,3 |
|  | от 16 до 17 лет | 18 | 1,7 |
| II. | Из общей численности населения: | 1077 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 114 | 10,7 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 567 | 52,6 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 276 | 25,6 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 291 | 27,0 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 396 | 36,7 |
|  | женщины старше 54 лет | 241 | 22,3 |
|  | мужчины старше 59 лет | 155 | 14,4 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 10,7% от всего населения, что на 5,8% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Каменный Брод значительно больше, чем в м.р. Челно-Вершинский – на 12,5%, и составляет 36,7%.

Процент трудоспособного населения в с.п. Каменный Брод, напротив, на 6,7% меньше районного показателя – 52,6%. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

В целом демографическая ситуация в сельском поселении Каменный Брод складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Челно-Вершинский.

По данным Самарастат, последние 10 лет число жителей в с.п. Каменный Брод стабильно сокращалось. (Таблица 3, Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Каменный Брод).

Таблица  3

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Каменный Брод

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Каменный Брод | 1325 | 1245 | 1153 | 1110 | 1092 | 1077 |
| с. Каменный Брод | 909 | 855 | 810 | 792 | 796 |  |
| с. Красная Багана | 170 | 156 | 141 | 134 | 134 |  |
| с. Новая Таяба | 246 | 234 | 202 | 184 | 162 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Каменный Брод численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 248 человек.

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Каменный Брод

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Всего площадь территории сельского поселения Каменный Брод  составляет – 10902,2 га, представлена следующими категориями земель:

- земли населенных пунктов;

- земли энергетики, транспорта;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли запаса.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения – 10176,4га.

Таблица 4

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Каменный Брод

| № № п/п | Категории земель | Площадь, в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли населенных пунктов, в том числе в собств. граждан в государственной и муниципальной в собственности юридических лиц | 308,8 -- |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 10176,4 |
| 3 | земли лесного фонда | 359,4 |
| 4 | земли водного фонда | 20 |
| 5 | земли запаса | 10 |
| 6 | земли промышленности, энергетики транспорта, специального назначения и т.д., в том числе: земли промышленности земли энергетики земли транспорта: автомобильного трубопроводного | 27,6 -- 1,4 26,2 -- |
|  | Итого: | 10902,2 |

Данные по формам собственности земли в границах с.п. Каменный Брод  отсутствуют.

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», выполненного ОАО «ВолгоНИИгипрозем», 2004г.

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД

Сельское поселение Каменный Брод включает в себя три населённых пункта: село Каменный Брод, село Красная Багана, село Новая Таяба.

По территории сельского поселения протекает река:  Большой Черемшан.

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Каменный Брод определяется следующими факторами: рельефом территории, и сложившейся структурой улиц.

Разработка генерального плана поселения Каменный Брод предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории, а также с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

В северной части, сельского поселения Каменный Брод, расположено село Каменный Брод, являющееся административным центром поселения.

Главный въезд в село осуществляется с юго-восточной  стороны по асфальтобетонной автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Челно-Вершины – Каменный Брод» и «Челно-Вершины – Каменный Брод – Новая Таяба». Село Каменный Брод расположено на левом берегу реки Большой Черемшан.  В западной часть более развита жилая зона в восточной сельскохозяйственная. В селе имеется 12 улиц с двухсторонней застройкой.

Село Новая Таяба расположено у Юго-восточной границы сельского поселения. Планировачная структура свободная, подчинена рельефу местности и естественным гидрографической ситуации. Жилая застройка низкой плотности представлена одноэтажными домами усадебного типа.

Село Красная Багана расположено в северо-западной части сельского поселения к западу от с.Каменный Брод. Село также находится по левому берегу реки. Планировочная структура свободная низкой плотности застройки.

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

2.4.1. Жилая зона

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в сельском поселении Каменный Брод представляет застройку низкой плотности.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Каменный Брод в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

По данным отдела архитектуры и строительства Администрации Челно-Вершинского района, общий жилищный фонд по с.п. Каменный Брод на 01.01.12г. составляет 29390 м2.

Данные о существующем жилищном фонде по с.п. Каменный Брод представлены в Таблице.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда с.п. Каменный Брод на 2012 г. составила 27,2 м2  на человека, при численности постоянного населения 1077 человек.

Обеспеченность населения с.п. Каменный Брод общей площадью жилого фонда выше среднего показателя обеспеченности жильем в Самарской области – 22,2 м2/чел. и среднероссийского показателя - 22,4 м2 на человека.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576, показатель обеспеченности жильем на 1 человека в Самарской области к 2015 году планируется увеличить до 25,3 кв.метра.

Таблица 5

Данные о существующем жилищном фонде и динамике

ввода жилья по годам

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 29390 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный | 8908 |
|  | частный | 20482 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 27,2 |
| 5 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | 184 |

Таблица 6

Характеристика жилищного фонда по этажности

| № пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 247 | 29390 |
| 2 | Блокированная застройка | -- | -- |
| 3 | Секционная застройка: | -- | -- |
|  | 2-х этажная | -- | -- |
|  | 3-х этажная | -- | -- |
|  | 4-х этажная | -- | -- |
| 4 | Всего: | 247 | 29390 |

Кроме того, в сельском поселении Каменный Брод есть жилые дома, отнесённые к ветхому жилому фонду, площадь ветхого фонда составляет –184м2.

Процент концентрации ветхого жилья составляет – 0,9 % от общего жилого фонда.

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов и снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

В сельском поселении Каменный Брод есть жилые кварталы, требующие реконструкции. Данные по ветхому жилому фонду предоставленные БТИ, приведены в Таблице 9.

Таблица 7

Ветхий фонд, подлежащий сносу.

| № п/п | Наименование | Улица | №№ дома | Матер-иал стен | % изно-са | Общая площадь м2 | Прожив. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилой дом | (с. Каменный Брод) ул. Московская | 114а | деревянный | 80 | 30 | - |
| 1 | Жилой дом | (с. Каменный Брод) ул. Школьная | 11а | деревянный | 90 | - | - |
| 1 | Жилой дом | (с. Каменный Брод) ул. Луговая | 112а | деревянный | 80 | 30 | - |
| 1 | Жилой дом | (с. Каменный Брод) ул. Рабочая | 14 | деревянный | 80 | 30 | - |
| 1 | Жилой дом | (с. Каменный Брод) ул. Дачная | 111 | деревянный | 80 | 18 | - |
| 1 | Жилой дом | (с. Каменный Брод) ул. Дачная | 113 | деревянный | 90 | 20 | - |
| 1 | Жилой дом | (с. Каменный Брод) ул. Дачная | 11 | деревянный | 90 | 26 | - |
| 1 | Жилой дом | (с. Каменный Брод) ул. Рабочая | 19 | деревянный | 80 | 30 | - |

Таблица 8

Предельные размеры (максимальные и минимальные) предоставления земельных участков гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства на территории муниципального района Челно-Вершинский.

| № п\п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Предельные размеры (кв.м.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индив. жилищное строительство |  | Личное подсобное хозяйство |  |
|  |  |  | минимальный | максимальный | минимальный | максимальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Каменный Брод | с. Каменный Брод | 1000 | 10000 | 500 | 2500 |
| 2 |  | с. Красная Багана | 1000 | 10000 | 500 | 2500 |
| 3 |  | с. Новая Таяба | 1000 | 10000 | 500 | 2500 |

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в сельском поселении Каменный Брод, являются: социально-экономическая ситуация в РФ, недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания

Общественный  центр сельского поселения Каменный Брод сформирован в селе Каменный Брод по ул. Советская и по ул. Садовая. Общественный центр формируют здания сельского клуба, библиотеки, почты, офиса врача общей практики, школа и детский сад.

В с. Новая Таяба – общественный центр расположен по ул. Полевая.

В с. Красная Багана – общественный центр расположен по ул. Центральная.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в Таблице 10.

Таблица 9

# Существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дет. сад «Ласточка» | с.Каменный Брод, ул.Садовая, 24 | 110 | место | Треб. кап. ремонт | Муницип. |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная школа | с.Каменный Брод, ул.Школьная, 13 | 450 | учащиеся | Треб. кап. ремонт | Муницип. |
| 4.2 | Школа | с. Новая Таяба, ул. Полевая | - |  | недействующая | Муницип. |

| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Офис врача общей практики | с. Каменный Брод, ул. Советская, 18 | 1 |  | Место, посещение в смену, объект | Уд. | Муницип. |
| 5.2 | Фельдшерско-акушерский пункт села | с. Новая Таяба, ул. Центральная, 19 | 1 |  |  | Треб. кап. ремонт | Муницип. |
| Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Спортивный зал при школе | с.Каменный Брод, ул.Школьная, 13 | 200 м. кв |  | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы) | Треб. кап. ремонт | Муницип. |
| Объекты социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ЦСО | с. Каменный Брод, ул.Садовая, 20 | 38 |  |  | Уд. | Муницип. |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | СДК | с. Каменный Брод, ул. Советская, 32 | 110 |  | место, тыс. ед. хранения/ читательское место | Треб.кап.ремонт | Муницип. |
| 8.2 | Клуб | с. Новая Таяба, ул. Центральная, 18 | 25 |  |  | Треб.кап.ремонт | Муницип. |
| 8.3 | Библиотека | с. Каменный Брод, ул. Советская, 32 | 201 |  |  | Треб.кап.ремонт | Муницип. |
| 8.4 | Библиотека | с. Новая Таяба, ул. Центральная, 19 | 59 |  |  | Треб.кап.ремонт | Муницип. |
| 8.5 | Библиотека | с. Красная Багана, ул. Центральная, 18 | 33 |  |  | Треб.кап.ремонт | Муницип. |
| Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Магазин Райпо | с.Каменный Брод, ул.Советская, 20 | 30 |  | м2 торговой площади | Уд. | Муницип. |
| 9.2 | ЧП « Шарапов» | с.Каменный Брод, ул.Советская, 21 | 30 |  |  | Уд. | частная |
| 9.3 | ЧП « Лагуна» | с.Каменный Брод, ул.Советская, 16а | 20 |  |  | Уд. | частная |
| 9.4 | ЧП «Вега» | с.Каменный Брод, ул.Садовая, 20 | 45 |  |  | Уд. | частная |
| 9.5 | Магазин | с.Новая Таяба, ул.Центральная, 20 | 32 |  |  | Уд. | частная |
| 9.6 | Магазин | с.Новая Таяба, ул.Центральная, 18 | 12 |  |  | Уд. | частная |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  | место |  |  |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  | Рабочее место кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Администрация с/п Кам-Брод | с.Каменный Брод, ул.Садовая, 24 | 6 |  | Объект, рабочее место | Треб.кап.ремонт | Муницип. |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Предприятие связи | с.Каменный Брод, ул.Садовая, 16 | 16 |  | Объект, операционная касса (место) | Треб.кап.ремонт | Регион. |
| 14.2 | Отделение связи | с.Каменный Брод, ул.Садовая | 3 |  |  | Треб.кап.ремонт | Муницип. |
| 14.3 | Сбер.касса | с.Каменный Брод, ул.Садовая,18 | 1 |  |  | Уд. | Муницип. |
| 14.4 | Почтовое отделение | с.Красная Багана, ул.Садовая,18 | 1 |  |  | Уд. | Муницип. |
| 14.5 | Почтовое отделение | с.Красная Багана, ул.Центральная | 1 |  |  | Уд. | Муницип. |
| Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Сквер | С. Каменный Брод между ул. Советская и Садовая | 0,42га |  | Объект, место | Уд. | Сельского поселения |

Таблица 10

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Каменный Брод

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

1077 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (57 детей) | 40 | 110 | 275% |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы- 57 чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы – 18 чел.) | 71 | 450 | 634% |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 8 | - | 0% |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Офис врача общей практики | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 2.2 | Фельдшерско-акушерский пункт села | койка | по заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,75 | - | 0% |
| 3.2 | Спортивные залы | м2площади пола | 540 | 582 | 200 | 34% |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 323 | 135 | 42% |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5 4 | 5,4 4 | 293 0 | 5% 0% |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 188 | 202 | 169 |  |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 43 | - | 0% |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 6,5 | - | 0% |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 32,3 | - | 0% |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 2,5 | 2,7 | - | 0% |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 7,5 | - | 0% |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Гостиница | место | по заданию на проектирование | - | - | - |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

2.4.3. Зона производственного использования

В состав зоны производственного использования включаются:

- производственная  зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

На территории с.п. Каменный Брод нет зоны производственного использования.

2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Девлезеркино расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газо- и нефтепроводы).

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Каменный Брод автомобильным и трубопроводным транспортом.

Наибольшее развитие в с.п. Каменный Брод получил автомобильный вид транспорта. Через с.п. Каменный Брод проходят четыре автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также дороги местного значения административного района.

2.4.4.1. Транспорт

2.4.4.1.1. Внешний транспорт

Авиатранспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Челно-Вершинский  осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра с.Челно-Вершины до международного аэропорта «Курумоч» около - 165 км.

Автомобильный транспорт

Федеральные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах Самарской области, не пересекают территорию муниципального района Челно-Вершинский и с.п. Каменный Брод.

Сельское поселение Каменный Брод имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Каменный Брод составляет около… км.

Таблица 11

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Каменный Брод

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6310441000638 | Челно-Вершины – Каменный Брод | 31,300 | 31,300 | - |
| 2. | 6310441000646 | «Челно-Вершины – Каменный Брод» - Новая Таяба | 7,700 | 7,700 | - |
| 3. | 6310441000727 | «Челно-Вершины – Каменный Брод» - Красная Багана | 0,530 | - | 0,530 |
| 4. | 6310441000636 | Новое Урметьево - Новая Таяба | 5,200 | 5,200 |  |
| 5. |  | «Челно-Вершины Каменный Брод» - Красная Багана (п.30 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 2,200 | 2,200 | - |
|  |  | Итого: |  |  |  |

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и межмуниципального  значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Искусственными дорожными сооружениями в границах с.п. Каменный Брод являются:

-автомобильный мост в с. Новая Таяба в центральной части села по ул. Центральная.

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Внешнее сообщение сельского поселения Каменный Брод с районным центром осуществляется автотранспортом по автодороге местного значения.

Маршруты движения автобусов:

Челно-Вершины –Каменный Брод –г.Самара  - 2 рейса в сутки.

Связь районного центра Челно-Вершины с областным центром – городом Самарой осуществляется по асфальтированной дороги Челно-Вершины – Каменный Брод - Самара. Расстояние до райцентра Челно-Вершин 40 км и от районного центра до г. Самара 185 км.

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Хранение личного автотранспорта в с.п. Каменный Брод осуществляется в основном на приусадебных участках. Информация об объектах обслуживания транспортных средств, станции технического обслуживания, на территории поселения отсутствует.

2.4.4.2.  Сеть улиц и дорог населенных пунктов

В целом улично-дорожная сеть с.п. Каменный Брод характеризуется не достаточной степенью благоустройства.

Перечень автомобильных дорог местного значения с.п. Каменный Брод приняты  Решением Собрания Представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 14.03.2006 г. № 71

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения представлена в Таблице 14.

Таблица 12

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения

| №№ п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |  |  |  | Категория |  |  | Состояние дорог и улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |  | а/д | улицы |  |  |
|  |  |  |  | Асф/бет | Гр/щебень | грунт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| с.Каменный Брод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Луговая | 3600 | 0.800 |  |  | 0.800 |  | улица |  | неудов. |
| 2 | ул.Московская | 2000 | 0.500 |  |  | 0.500 |  |  | улица | неудов. |
| 3 | ул.Школьная | 1350 | 0.300 |  |  | 0.300 |  | улица |  | неудов. |
| 4 | ул.Кооперативная | 2000 | 0.500 |  | 0.257 | 0.243 |  | улица |  | неудов. |
| 5 | ул.50 лет СССР | 1600 | 0.400 |  | 0.130 | 0.270 |  | улица |  | неудов. |
| 6 | ул.Рабочая | 2000 | 0.500 |  |  | 0.500 |  | улица |  | неудов. |
| 7 | ул.Дачная | 1545 | 0.350 |  |  | 0.350 |  | улица |  | неудов. |
| 8 | ул.Гагарина | 1600 | 0.400 |  | 0.080 | 0.320 |  | улица |  | неудов. |
| 9 | ул.Советская | 3710 | 0.700 | 0.700 |  |  |  | улица |  | неудов. |
| 10 | ул.Садовая | 1590 | 0.300 | 0.300 |  |  |  | улица |  | неудов. |
| 11 | ул.Ново-Садовая | 5830 | 1.100 | 1.100 |  |  |  | улица |  | неудов. |
| с.Новая Таяба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул.Новая | 2000 | 0.500 |  |  | 0.500 |  | улица |  | неудовл. |
| 19 | ул.Хутор | 2200 | 0.550 |  |  | 0.550 |  | улица |  | неудовл. |
| 20 | ул.Школьная | 900 | 0.200 |  |  | 0.200 |  | улица |  | неудовл. |
| 21 | ул.Полевая | 7000 | 1.750 |  | 0.200 | 1.550 |  | улица |  | неудовл. |
| 22 | ул.Центральная | 6625 | 1.250 | 0.900 |  | 0.350 |  | гл.улица |  | неудовл. |
| с. Красная Багана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул.Центральная | 4800 | 0.800 |  |  | 0.800 |  | гл.улица |  | неудовл. |
| 32 | ул.Набережная | 4000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  | улица |  | неудовл. |
| 33 | ул.Школьная | 4000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  | улица |  | неудовл. |
|  | Всего: | 58350 | 12.900 | 3.000 | 0.667 | 9.233 |  |  |  |  |

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

территорию очистных сооружений;

территорию водозаборов;

линейные участки сетей инженерного оборудования территории.

2.4.5.1.Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение сельского поселения Девлезеркино включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Электросвязь.

2.4.5.1.1. Водоснабжение

Село Каменный Брод – а/ц

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на ул. Ново-Садовая оборудованные погружным насосом ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 1 ВБ ёмкостью 75м3(рядом со скважиной), кольцевые и тупиковые сети водопровода ф110мм общей протяженностью 9,8км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – чугун и ПВХ. Износ труб 99%. Требуется замена и реконструкция. По программе  «Чистая вода» заканчивается замена трубопровода.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 13 пожарных гидрантов (новые), пожарной ёмкости 20м3 и пирс.

Село Красная Багана

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на юге около ул. Центральная оборудованные погружным насосом ЭЦВ. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 1 ВБ ёмкостью 35м3(на юго-востоке за границей села) и кольцевые сети водопровода ф110мм общей протяженностью 6км. На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб – чугун и сталь. Износ труб 95%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется с пирса.

Село Новая Таяба

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев.

Пожаротушение осуществляется с пирса.

2.4.5.1.2. Водоотведение

село Каменный Брод – а/ц, село Багана, село Новая Таяба

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

2.4.5.1.3. Теплоснабжение

Село Каменный Брод – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы, СДК, детского сада и администрации, ОВОП и гаражей.

Источником тепла здания  школы является модульная котельная, котлы типа Микро 100 - 2шт (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла здания СДК является модульная котельная, расположенная на ул.Советской 34а, котлы типа Микро 50 - 2шт (установленная мощность 100 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла здания детского сада и администрации является модульная котельна, расположенная на ул.Садовой 24а, котлы типа Микро 50 - 2шт (установленная мощность 100 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла зданий ОВОП и гаражей является модульная котельная, расположенная на ул.Садовой 20, котлы типа КС-ТГ-20 (Очаг) - 1шт (установленная мощность 20 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.

Село Красная Багана

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здание СДК, почты и магазина.

Источником тепла здания является мини котельная, котел типа Микро 50 - 2шт (установленная мощность 100 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.

Село Новая Таяба

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на электричестве или твердом топливе.

2.4.5.1.4. Газоснабжение

Село Каменный Брод – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с.Красная Поляна, респ.Татарстан. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из стали Ǿ 150 мм газ поступает в ГРП№5 с регуляторами РДБК-50, РДНК-400, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 150 мм –3,274 км. Трубы –сталь.

Село Красная Багана

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с.Красная Поляна, респ.Татарстан. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из стали Ǿ 150 мм газ поступает в ОГРП№3 с регулятором РДБК-50, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 150 мм –5,538 км. Трубы –сталь.

Село Новая Таяба

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с.Красная Поляна, респ.Татарстан. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из стали Ǿ 110 мм газ поступает в ШГРП№51 с регулятором РДНК-400, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 150 мм –6,500 км. Трубы –сталь.

2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Каменный Брод(село Каменный Брод, село Красная Багана, село Новая Таяба)является головная подстанция ПС «Багана» напряжением 35/10кВ,расположенная в с.Каменный Брод.Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ»   «Самарские распределительные сети».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв,подстанций 10/0,4кв являются ОАО»МРСК ВОЛГИ»  »Самарские распределительные сети» и ЗАО»ССК».Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица 13

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Каменный Брод

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение - количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС 35/10кВ «Багана» С.Каменный Брод |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: - кабельные, сечением… - воздушные, сечением |  |

Таблица 14

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в

с.п. Каменный Брод

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов, кВа | Месторасположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Б211/60 МРСК | с. Каменный Брод |
| 2 | КТП Б316/60 МРСК | с. Каменный Брод |
| 3 | КТП Б307/160 МРСК | с. Каменный Брод |
| 4 | КТП Б308/250 МРСК | с. Каменный Брод |
| 5 | КТП Б306/160 МРСК | с. Каменный Брод |
| 6 | КТП Б305/100 МРСК | с. Каменный Брод |
| 7 | КТП Б314/100 МРСК | с. Каменный Брод |
| 8 | КТП Б310/100 МРСК | с. Каменный Брод |
| 9 | КТП Б303/630 МРСК | с. Каменный Брод |
| 10 | КТП Б416/160 ССК | с. Каменный Брод |
| 11 | КТП 203/400 МРСК | с. Каменный Брод |
| с. Красная Багана |  |  |
| 10 | КТП Б101/100 МРСК | Ул. Школьная |
| 11 | КТП Б110/100 МРСК | Ул. Центральная |
| 12 | КТП Б 111/100 МРСК | зерноток |
| 13 | КТП Б103/160 МРСК | МТФ |
| с. Новая Таяба |  |  |
| 14 | КТП Б 207/250 МРСК | зерноток |
| 15 | КТП Б 208/100 МРСК | Ул. Новая |
| 16 | КТП Б 205/100 МРСК | Ул. Центральная |
| 17 | КТП Б 204/60 МРСК | Ул. Полевая |
| 18 | КТП Б 216/160 ССК | Ул. Полевая (ССК) |
| 19 | КТП Б 217/60 ССК | В Карьере |

2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Каменный Брод  обеспечивает АТС в с. Каменный Брод.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Каменный брод к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

В с. Красная Багана, с. Новая Таяба установлены таксофоны.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон»,  «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица 15

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Каменный Брод

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС КСМ-120 местоположение емкость Вид собственность | с. Каменный Брод ул. Советская 16 120/79 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных шкафов распределительных телефонных ящиков УСК таксофон УУС Протяжённость линий связи | - 16шт. 1шт. |

2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Озеленённые территории общего пользования населенных пунктов сельского поселения Каменный Брод, в состав которой входят парки и скверы отсутствуют.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности населения. Лесные массивы, расположены, в основном, в  прибрежных зонах реки Большой Черемшан.

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

Зона сельскохозяйственного использования включает также объекты сельскохозяйственного назначения.

с. Каменный Брод

Зона сельскохозяйственного использования в с. Каменный Брод расположена в восточной и юго-восточной частях села, в границах населенного пункта. Включает в себя на данный момент не действующую ферму СТФ, действующий зерноток, не действующую ферму КРС и не функционирующую МТС.

с. Новая Таяба

Зона сельскохозяйственного использования сосредоточилась в западной части, в границах с. Новая Таяба и представляет собой действующий зерноток.

с. Красная Багана

Зона сельскохозяйственного использования в с. Красная Багана представляет собой недействующие на данный момент зерноток и ферму КРС, расположенные в юго-восточной части в границах населенного пункта.

Таблица 16

Существующие объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах сельского поселения Каменный Брод

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (в соответств. единицах) | СОСТОЯНИЕ (действующее не действующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | СТФ | с. Каменный Брод, ул. Советская | - |  | Не действующее | частная |
| 2.2 | КРС | с.Каменный Брод, ул.Гагарина | - |  | Не действующее | частная |
| 2.3 | Зерноток | с. Каменный Брод, ул. Советская | - |  | Действующее | частная |
| 2.4 | МТС | с. Каменный Брод ,ул. Гагарина | - |  | Не действующее | - |
| 2.5 | Зерноток | с. Новая Таяба, ул. Центральная | - |  | Действующее | - |
| 2.6 | КРС | с.Красная Багана, на юго-востоке | - |  | Не действующее | частная |
| 2.7 | Зерноток | с.Красная Багана, на юго-востоке | - |  | Не действующее |  |

2.4.8. Зоны специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

Кладбища

В границах сельского поселения Каменный Брод расположены кладбища:

- В 100 м на юго-запад от д. Красная Багана (площадь 0,83 га);

- Северо-восточная часть с. Каменный Брод (площадь 0,42 га);

- В 3000 м на северо-восток от с. Каменный Брод (ур. Старая Таяба) (площадь 0,43 га);

- В 90 м на северо-запад от д. Новая Таяба (площадь 0,65 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

Скотомогильники

В границах сельского поселения Каменный Брод, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 1300 м на юго-восток от с. Каменный Брод. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. В настоящее время захоронения не производятся, ввиду аварийного состояния скотомогильника. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Свалки, ТБО

Твердые бытовые отходы с. Каменный Брод вывозятся планово-регулярным способом на санкционированную свалку в с.п. Челно-Вершины.

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Каменный Брод  располагается 12 памятников археологии (таблица 1).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Каменный Брод включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица 17

Памятники археологии на территории с.п. Каменный Брод

| № |  | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата |  | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каменный Брод |  | м/нах. кер. | Каменный Брод | 2,5 км в |  | X-XIII вв. |  | 0,00 |
| 2 | Каменный Брод |  | селище | Каменный Брод | 0,3 км сз |  | III-VII, X-XIII вв. н.э. |  | 10,00 |
| 3 | Каменный Брод |  | селище | Каменный Брод | 0,3 км с |  | II-IV вв. н.э. |  | 4,00 |
| 4 | Красная Багана |  | м/нах. кер. | Красная Багана | 1,2 км з |  | X-XIII вв. |  | 0,00 |
| 5 | Красная Багана |  | селище <*> | Красная Багана | 0,9 км з |  | X-XIII вв. |  | 0,00 |
| 6 | Красная Багана |  | селище <*> | Красная Багана | 0,25 км в |  | II-IV вв. н.э. |  | 1,80 |
| 7 | Красная Багана |  | селище | Красная Багана | 0,35 км з |  | II-IV вв. н.э. |  | 2,80 |
| 8 | Красная Багана |  | м/нах. кер. | Красная Багана | 0,4 км в |  | X-XIII вв. |  | 0,00 |
| 9 | Красная Багана |  | селище | Красная Багана | 2 км юв |  | II-IV вв. н.э. |  | 1,60 |
| 10 | Каменный Брод |  | кург. мог. | Каменный Брод | 1,8 км ю |  | не определ. |  | 0,00 |
| 11 | Каменный Брод |  | кург. один. | Каменный Брод | 2,5 км ю |  | не определ. |  | 0,00 |
| 12 | Красная Багана |  | кург. мог. | Красная Багана | 0,3 км юв |  | не определ. |  | 0,00 |

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Каменный Брод не разработаны.

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Челно-Вершинский находится 6 особо охраняемых территорий:

    - Барский родник

    - Дубрава водоохранная

    - Калиновский ельник

    - Лесной колок «Яндык»

    - Родник «Студеный ключ»

    - Урочище «Данилин пчельник»

В границах сельского поселения Каменный Брод особо охраняемых природных территорий не выявлено.

2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Каменный Брод представлен в таблице 18.

Таблица 18

Объекты производственного назначения сельского поселения Каменный Брод

| № по ГП | Наименование | Местоположение | Состояние | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | СТФ | с. Каменный Брод, ул. Советская | Не действующее | нет |
| 2.2 | КРС | с.Каменный Брод, ул.Гагарина | Не действующее | нет |
| 2.3 | Зерноток | с. Каменный Брод, ул. Советская | Действующее | 100 |
| 2.4 | МТС | с. Каменный Брод ,ул. Гагарина | Не действующее | нет |
| 2.5 | Зерноток | с. Новая Таяба, ул. Центральная | Действующее | 100 |
| 2.6 | КРС | с.Красная Багана, на юго-востоке | Не действующее | нет |
| 2.7 | Зерноток | с.Красная Багана, на юго-востоке | Не действующее | нет |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Каменный Брод наличия канализационных очистных сооружений не выявлено.

2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Каменный Брод расположены кладбища:

- В 100 м на юго-запад от д. Красная Багана (площадь 0,83 га);

- Северо-восточная часть с. Каменный Брод (площадь 0,42 га);

- В 3000 м на северо-восток от с. Каменный Брод (ур. Старая Таяба) (площадь 0,43 га);

- В 90 м на северо-запад от д. Новая Таяба (площадь 0,65 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Каменный Брод, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 1300 м на юго-восток от с. Каменный Брод. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. В настоящее время захоронения не производятся, ввиду аварийного состояния скотомогильника. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

2.5.2.5 Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Каменный Брод

Твердые бытовые отходы с. Каменный Брод вывозятся планово-регулярным способом на санкционированную свалку в с.п. Челно-Вершины.

      - Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Каменный Брод пересекают ЛЭП напряженностью 10,35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах с.п. Каменный Брод расположена электроподстанция ПС «Багана». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Каменный Брод представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Челно-Вершины – Каменный Брод» (4 категории,2 полосы движения);

- «Челно-Вершины – Каменный Брод» - Новая Таяба» (4 категории,2 полосы движения);

- «Челно-Вершины – Каменный Брод» - Красная Багана» (4 категории,2 полосы движения);

Местного значения:

- «Каменный Брод – Старая Таяба» (5 категории);

- «Старая Таяба – Черемшан» (5 категории);

- «Новое Эштебенькино – Новая Таяба» (5 категории);

- «Новое Урметьево – Новая Таяба» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В границах проектирования магистральных трубопроводов не выявлено.

2.5.4. Охранные зоны

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

2.5.5.  Водоохранные зоны, рыбоохранные зоны, прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Большой Черемшан (протяженность 336 км) составляет 200 м, а реки  Чуркалей (протяженность 13 км) составляет 100 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Каменный Брод составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Каменный Брод используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

2.5.8.Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Каменный Брод расположены месторождения пресных подземных вод.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.17 ст. 76.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Населенные пункты с.п. Каменный Брод обслуживает ПСЧ №113  ПСО-42, расположенные в с. Сиделькино, ул. Советская,27. Общее количество пожарных автомашин составляет – 4 автомашины (2 в расчете и 2 в резерве).(15 км). И вновь построенной Каменнобродской ПСЧ № 145, ул. Заводская, 32а, количество машин – 2. Время доступа пожарного расчета до населенных пунктов с.п. Каменный Брод обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны.

На территории села Каменный Брод расположен пожарный пирс на озере, на юго-западе населенного пункта; в с. Новая Таяба пожарный пирс расположен в центре села; в с. Красная Багана пожарный пирс расположен на северо-западе населенного пункта на реке Большой Черемшан.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в границах сельского поселения предусматривается строительство противопожарного пирса в с.  Каменный Брод на р. Большой Черемшан. Противопожарные пирсы должны быть оборудованы съездом к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, перед пирсом площадка 12x12 м2.

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ ВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский:

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский на 2010-2012 годы.

2. Комплексная программа развития сельского хозяйства муниципального района Челно-Вершинский на 2008 – 2012 годы, которая направлена на приоритетное развитие сельскохозяйственного производства в общественном секторе, со стабильным состоянием производства в личных подсобных хозяйствах населения.

3. Муниципальная целевая программа «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2011-2018 годы (постановление № 32 от 24.01.2011 г.).

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения приняты согласно «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с «Концепцией совершенствования системы расселения Самарской области» способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Муниципальный район Челно-Вершинский входит в состав Сергиевского субрегиона, который также включает в себя Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский, Шенталинский районы, с центром межселенного обслуживания в с. Сергиевск.

Таблица 19

Мероприятия по строительству пожарных депо в населенных пунктах муниципальных районов Самарской области (1 очередь строительства)

| № п/п | Наименование населенного пункта муниципального района | Количество машино-выездов |
| --- | --- | --- |
|  | с. Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский | 2 |

По исходным данным Заказчика мероприятие выполнено.

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Челно-Вершинский объекты местного значения и последовательность их выполнения

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Таблица 20

Населенные пункты, для которых требуется реконструкция или строительство водозаборных очистных сооружений и системы водоснабжения в первую очередь (в срок до 2015 г.)

| Населенный пункт | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| с. Каменный Брод | Реконструкция и строительство сетей с водозабором (Разрабатывается проект) |

Мероприятия по развитию системы канализации

Таблица 21

Населенные пункты, в которых необходимо строительство  канализационных очистных сооружений до 2030г.

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | С. Каменный Брод | 810 |

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития топливно-энергетического комплекса

- Строительство мини-котельной для теплоснабжения школы в с.Каменный Брод;

- Строительство мини-котельной для теплоснабжения социокультурного центра в с. Новая Таяба;

- Обеспечение теплоснабжением объектов нового строительства, в т.ч. планируемых под комплексное освоение территорий.

Мероприятия по развитию  системы электроснабжения

- Реконструкция линии электропередач 10 кВ «с. Каменный Брод – с. Новая Таяба».

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Таблица 22

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДОВ

ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ

| N п/п | Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газификации, % | Планируемая протяженность газопроводов, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межпоселковый, км | внутрипоселковый, км | Всего, км |
| Муниципальный район Челно-Вершинский |  | 83,40 | 6,4 | 31,4 | 37,8 |
| 1 | С. Новая Таяба | - | 0,0 | 2,5 | 2,5 |

Таблица 23

Помимо программных мероприятий планируется строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов до 2015 г:

| Наименование населенного пункта | Планируемая протяженность газопроводов, км |  | Наличие ПСД | Кол-во потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Межпоселковый км | Внутрипоселковый, км |  |  |
| с. Новая Таяба | - | 2,5 | - | - |

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В муниципальном районе Челно-Вершинский проектом предусмотрено строительство автодорог:

- строительство автодороги «Каменный Брод – Черемшан».

Мероприятия по развитию информационных технологий и связи

Планируется строительство волоконно-оптической линии передач в населенных пунктах:

- с. Каменный Брод.

Мероприятия по линии МЧС

На территории муниципального района Челно-Вершинский по линии МЧС планируется:

- Строительство пожарного депо в с. Каменный Брод.

По исходным данным Заказчика мероприятие выполнено.

Мероприятия по развитию системы  здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, образования и сферы управления

Мероприятия в сфере здравоохранения

- строительство ФАП в населенных пунктах: с. Красная Багана, с. Новая Таяба.

Мероприятия в сфере культуры

- реконструкция школы под клуб в с. Новая Таяба – до 2010 г.;

- реконструкция существующих клубов в населенных пунктах с. Новая Таяба, с. Каменный Брод.

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Каменный Брод.

Мероприятия в сфере  образования

- реконструкция существующих средних школ в населенных пунктах: с. Каменный Брод, с. Новая Таяба, и начальной школы  в с. Красная Багана;

По исходным данным Заказчика реконструкция школы в с. Новая Таяба и начальной школы в с. Красная Багана не требуется.

- реконструкция существующих детских садов в с. Каменный Брод.

Мероприятия по развитию зоны спецназначения. Утилизация отходов производства и потребления.

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий: в с. Каменный Брод, с.Новая Таяба;

По исходным данным Заказчика мероприятие выполнено.

- провести консервацию действующего скотомогильника, не соответствующего ВСП с последующей рекультивацией территории в с.Каменный Брод;

- строительство ямы Беккари в с. Каменный Брод.

Мероприятия по развитию зоны спецназначения, помимо выше перечисленного включают в себя:

- строительство кладбища в  с. Каменный Брод.

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАМЕННЫЙ БРОД

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский, в том числе и в сельском поселении Каменный Брод, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Каменный Брод.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Каменный Брод по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Каменный Брод на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Каменный Брод к 2020 году сократится до 888 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 581 человека. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Каменный Брод по погодовому балансу).

Рис. 14.

# 2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Каменный Брод с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Каменный Брод рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Каменный Брод можно разместить 118 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Челно-Вершинский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Каменный Брод, при полном их освоении будет проживать 354 человека.

В целом численность населения с.п. Каменный Брод к 2020 году возрастет до 1212 человек, к 2033 г. – до 1431 человека. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Каменный Брод с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 49 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 49 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 15 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице 24 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Каменный Брод с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 24

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Каменный Брод с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. |  | Из них на резервных территориях к р. сроку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Каменный Брод |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность населения | 1077 | 1431 | 354 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 132 | 175 | 113 |
|  | до 6 лет | 57 | 76 | 49 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 57 | 76 | 49 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 18 | 23 | 15 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 567 | 753 | 186 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 396 | 526 | 130 |

# Этот вариант прогноза численности населения с.п. Каменный Брод принят в качестве основного.

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

Планировочная структура сельского поселения Каменный Брод предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование  выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- зоны жилой застройки, предназначенной для размещения индивидуальных и блокированных двухквартирных жилых домов с приусадебными участками;

- зоны общественно-деловой застройки, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- производственной зоны, предназначенной для размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенной для застройки объектами различных видов транспорта и инженерными объектами;

- зоны рекреации, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы)  и объектов сельскохозяйственного производства;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников и объектов обращения с отходами.

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения до 2033 года включительно.

3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Девлезеркино. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства (500 – 2500 кв.м для) и ведения личного подсобного хозяйства (1000 – 10000 кв.м) утверждены Решением Собрания  представителей  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 28.02.2007 года №119. Для расчётов принят средний  размер индивидуального участка 1800 кв.м. (0,18 га).

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки в сельском поселении Каменный Брод предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,15 - 0,25 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3 человека.

с. Каменный Брод

За счет уплотнения существующей застройки:

– В юго-западной части села по ул. Ново-Садовая планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 13 участков,

Площадь проектируемой территории –  2,1 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  1950 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 39  человек;

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №1

В юго-западной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 30  участков.

Площадь проектируемой территории – 6,5 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 4500 кв.м.,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 90  человек.

Итого по с. Каменный Брод:

Площадь проектируемой территории – 8,6  га;

Планируется размещение 43 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 129  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 6450 м2.

с. Красная Багана

На свободных территориях в границах населенного пункта

ПЛОЩАДКА №2

В северо-западной части села между ул. Набережная и ул. Школьная планируется строительство 37  индивидуальных жилых домов.

Площадь проектируемой территории – 8,3  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  5550  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит  111 человек.

ПЛОЩАДКА №3

В центральной части села между ул. Центральная планируется строительство 13  индивидуальных жилых домов.

Площадь проектируемой территории – 3,44  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит  1950  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит  39  человек.

Итого по с. Красная Багана:

Площадь проектируемой территории – 11,74 га;

Планируется размещение 50 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 150 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 7500 м2.

с. Новая Таяба

За счет уплотнения существующей застройки:

– В южной  части села по ул. Новая планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 2  участка,

Площадь проектируемой территории – 0,46 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 300 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 6  человек.

– В северо-восточной  части села по ул. Полевая планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 9  участка,

Площадь проектируемой территории – 1,51  га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 1350 кв.м,

Расчётная численность населения ориентировочно составит 27  человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта

ПЛОЩАДКА №4

В восточной части села планируется строительство  индивидуальных жилых домов – 14  участков.

Площадь проектируемой территории – 3,57 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 2100 кв.м.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 42  человека.

Итого по с. Новая таяба:

Площадь проектируемой территории – 5,54 га;

Планируется размещение 25 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 75 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3750 м2.

Всего по генеральному плану в с.п. Каменный Брод планируется:

Размещение 118 индивидуальных жилых домов.

Площадь проектируемой территории – 25,88 га.

Общий жилищный фонд, с учётом существующего – 29390 м2 и проектируемого (17700 м2) составит 47090 м2.

Численность населения, с учётом существующего – 1077 чел. и проектируемого (354 чел.) составит 1431 чел.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит  32,9 м2/чел.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения линий застройки.

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения:

на первую очередь строительства

Всего по сельскому поселению Каменный Брод до 1425 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Таблица 25

Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Каменный Брод

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет приведен на перспективную численность населения 1431 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (76 чел.) | 53 | 110 | - |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (76 чел.) 75% детей от 16 до 17 лет (24 чел.) | 94 | 450 | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 10 | - | 10 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 2.2 | Фельдшерско-акушерский пункт села | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1 | - | 1 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 540 | 540 | 200 | 340 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 428 | 135 | 293 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения | 5 4 | 7 6 | 293 0 | 6,7 6 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 188 | 268 | 169 | 99 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 57 | - | 57 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 5,7 | - | 5,7 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 42,7 | - | 42,7 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 2,5 | 3,5 | - | 3,5 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 10 | - | 10 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Гостиница | место | по заданию на проектирование | - | - | - |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается размещение объектов культурно-бытового назначения:

с. Каменный Брод

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция:

- Реконструкция существующего клуба  на 110 человек в с. Каменный Брод по ул. Советская, 32 (8.1);

- Реконструкция детского сада «Ласточка» на 110 человек в с. Каменный Брод по ул. Садовая, 24 (3.1);

- Реконструкция общеобразовательной школы на 450 человек в с. Каменный Брод по ул. Школьная, 13 (4.1).

Строительство:

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 340м.кв. пола универсального зала на 150 мест в с. Каменный Брод по ул. Дачная (7.1), (8.1).

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Капитальный ремонт:

- Капитальный ремонт здания администрации на 6 рабочих мест в с. Каменный Брод по ул. Садовая, 24 (13.1);

- Капитальный ремонт предприятия связи на 16 рабочих мест в с. Каменный Брод по ул. Садовая, 16 (14.1);

- Капитальный ремонт отделения связи на 3 рабочих места и сберегательной кассы на 1 рабочее место в с. Каменный Брод по ул. Садовая, 18 (14.2), (14.3);

- Капитальный ремонт спортивного зала при школе площадью 200м кв. в с. Каменный Брод по ул. Школьная, 13 (7.1);

- Капитальный ремонт библиотеки в с. Каменный Брод по ул. Советская, 32 (8.3).

Реконструкция:

- Реконструкция офиса врача общей практики в с. Каменный Брод по ул. Советская, 18 (5.1);

- Реконструкция ЦСО в с. Каменный Брод по ул. Садовая, 20 (6.1);

Строительство:

- Строительство спортивного плоскостного сооружения площадью 0,6 га в с. Каменный Брод по ул. Московская (7.2);

- Строительство магазина площадью 50м.кв. и предприятия бытового обслуживания на 6 рабочих мест в с. Каменный Брод по ул. Советская (9.1), (11.1);

- Строительство кафе на 60 мест в с. Каменный Брод по ул. Кооперативная  (10.1).

- Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 45 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 10 мест в c. Каменный Брод по ул. Кооперативная (12.1).

с. Красная Багана

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Строительство:

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Красная Багана по ул. Набережная (5.1).

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Капитальный ремонт:

- Капитальный ремонт библиотеки в с. Красная Багана по ул. Центральная, 18 (8.5).

Реконструкция:

- Реконструкция почтового отделения на одно рабочее место и сберегательной кассы на одно рабочее место в с. Красная Багана по ул. Центральная (14.4), (14.5).

Строительство:

- Строительство магазина площадью 25м.кв. в с. Красная Багана по ул. Центральная (9.2);

- Строительство спортивного плоскостного сооружения площадью 0,2 га в с. Красная Багана по ул. Центральная (7.3);

- Строительство клуба на 100 мест в с. Красная Багана по ул. Центральная (8.2).

с. Новая Таяба

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», проектом генерального плана предусматривается:

Реконструкция:

- Реконструкция клуба на 25 мест в с. Новая Таяба по ул. Центральная,18 (8.2);

- Реконструкция школы под клуб на 50 человек в с. Новая Таяба по ул. Полевая (8.3).

Строительство:

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новая Таяба по ул. Полевая (5.2).

Согласно расчету,  генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Капитальный ремонт:

- Капитальный ремонт библиотеки в с. Новая Таяба по ул. Центральная, 19 (8.4).

Строительство:

- Строительство магазина площадью 25м.кв. в с. Новая Таяба по ул. Полевая (9.3);

- Строительство спортивного плоскостного сооружения площадью 0,2 га в с. Новая Таяба по ул. Полевая (7.4).

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на существующих площадках в границах и за границами населённых пунктов. В производственных и коммунально-складских зонах учтены также и территории СЗЗ, уменьшение которых возможно за счёт реконструкции и модернизации производства, либо изменения вида производственной деятельности.

3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты

Новых производственных площадок и объектов производственных зон генеральным планом не планируется.

3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Каменный Брод предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение

село Каменный Брод – а/ц, село Красная Багана

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- - ввиду увеличения численности населения необходимы реконструкция и расширение существующего водозабора

- в с. Каменный Брод увеличив на 94 м3/сут

- в с. Красная Багана увеличив на 101 м3/сут

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов  и  пирса . В с. Красная Багана произвести замену пож. резервуара.

Село Новая Таяба

Централизованное водоснабжение отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (скважин, родников или шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из открытых водоёмови пирса.

Таблица 26

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |  |  |  | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max |  | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Село Каменный Брод – а/ц Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ул. Ново-Садовая 13 инд. ж. д | 39 | 9,36 | 2,28 | 54 | 2,73 | 0,756 | 9,36 |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Площадка № 1 30 инд. ж. д. | 90 | 21,60 | 5,27 | 54 | 6,30 | 0,652 | 21,60 |  |
|  | Итого |  | 93,99 |  |  |  | 1,408 | 30,96 |  |
|  | Село Красная Багана |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Площадка №2 37инд. ж. д. | 111 | 26,64 | 5,77 | 54 | 7,77 | 0,490 | 26,64 |  |
| 2,2 | Площадка № 3 13 инд. ж. д. | 39 | 9,36 | 2,28 | 54 | 2,73 | 0,472 | 9,36 |  |
|  | Итого |  | 100,50 |  |  |  | 0,962 | 36,00 |  |
|  | Село Новая Таяба Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Ул. Новая 2 инд.ж.д | 6 | 1,44 0,35 54 0,42 |  |  |  |  | 1,44 |  |
| 3,2 | Ул.Полевая 9 инд. ж.д | 27 | 6,48 1,58 1,89 |  |  |  |  | 6.48 |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Площадка №4 14 инд.ж.д | 42 | 10,08 2,46 2,94 |  |  |  |  | 10,08 |  |
|  | Итого |  | 77,25 |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 271,74 |  |  |  | 2,370 | 84,96 |  |
|  | Т.Э.П. |  | 0.272 тыс. м3/сут |  |  |  | 2,370 | 0,085 тыс. м3/сут. |  |

3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Сельское поселение Каменный Брод.

Централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

# Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице 27.

Таблица 27

Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Каменный Брод | Расположен на ул. Ново-Садовая | Увеличить производительность на 94 м3/сут. | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор с. Красная Багана | Расположен на юге около ул. Центральная | Увеличить производительность на 101 м3/сут. | В зоне рекреационного назначения | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Пожарный резервуар с. Красная Багана | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на юге села | 2х50 м3 | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Каменный Брод | по ул. Ново-Садовая | L= 0,756 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Каменный Брод | Площадка N 1 | L= 0,652 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Красная Багана | Площадка N 2 | L= 0,490 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Красная Багана | Площадка N 3 | L= 0,472 км |  | Строительство | Сельского поселения |

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Село Каменный Брод - а/ц, село Красная Багана, село Новая Таяба

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица 28

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Каменный Брод |  |  |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом (согласно СТП) | 340 м2 | 288 000 |
| 1.2 | Предприятие бытового обслуживания и магазин | 6 раб. Мест 50 м2 | 45 600 |
| 1.3 | Кафе | 60 мест | 456 000 |
| 1.4 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 45 кг белья 4,0 кг 10 места, | 75 400 |
|  | Итого |  | 865 000 |
|  | Село Красная Багана |  |  |
| 2.1 | ФАП |  | 16 000 |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью | 25 м2 | 4 500 |
| 2.3 | Клуб | 100 мест | 185 000 |
|  | Итого |  | 205 500 |
|  | Село Новая Таяба |  |  |
| 3.1 | ФАП |  | 16 000 |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью | 25 м2 | 4 500 |
|  | Итого |  | 20 500 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 091 000 |
|  | ТЭП |  | 221,473 Гкал/год |

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Село Каменный Брод - а/ц, село Красная Багана, село Новая Таяба

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица  29

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |  |  | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Село Каменный Брод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом (согласно СТП) |  |  |  | 45,18 |  |  |
| 1.2 | Предприятие бытового обслуживания и магазин |  |  |  | 7,15 |  |  |
| 1.3 | Кафе |  |  |  | 71,53 |  |  |
| 1.4 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 11,83 |  |  |
| 1.5 | Площадка №1 | 30 | 9,38 | 69,62 |  | Н.Д-1,18 |  |
| 1.6 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Ново-Садовая | 13 | 5,13 | 30,17 |  | Н.Д-0,48 |  |
|  | Итого |  | 249,99 |  |  | Н.Д-1,66 |  |
|  | Село Красная Багана |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |  |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,71 |  |  |
| 2.3 | Клуб |  |  |  | 29,02 |  |  |
| 2.4 | Площадка №2 | 37 | 10,64 | 85,86 |  | Н.Д-1,74 |  |
| 2.5 | Площадка №3 | 13 | 5,13 | 30,17 |  | Н.Д-0,45 |  |
|  | Итого |  | 164,22 |  |  | Н.Д-2,19 |  |
|  | Село Новая Таяба |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |  |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,71 |  |  |
| 3.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Новая | 2 | 1,4 | 4,64 |  |  |  |
| 3.4 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Полевая | 9 | 3,88 | 20,88 |  | Н.Д-0,19 |  |
| 3.5 | Площадка №4 | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,7 |  |
|  | Итого |  | 71,76 |  |  | Н.Д-0,89 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 485,97 |  |  | Н.Д-4,74 |  |
|  | ТЭП |  | 0,87475 млн.м3/год |  |  | Н.Д-4,74 |  |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице № 30.

# Таблица 30

# Объекты капитального строительства.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Каменный Брод на площадке №1 | L=1,18 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Каменный Брод Уплотнение существ. Застройки по ул.Ново-Садовая | L=0,48 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Красная Багана на площадке №2 | L=1,74 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Красная Багана на площадке №3 | L=0,45 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Новая Таяба на площадке №4 | L=0,7 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Новая Таяба Уплотнение существ. Застройки по ул.Полевая | L=0,19 км |  | Строительство | Сельского поселения |

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Каменный Брод

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Каменный Брод, которое включает в себя село Каменный Брод, село Красная Багана, село Новая Таяба , является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы 31, 32.

Таблица 31

Обьекты капитального строительства

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Каменный Брод ул.Дачная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Зона рекреации | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | Село Каменный Брод ул.Дачная | Длина ВЛ-10кВ- 100М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Село Красная Багана ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | Село Красная Багана ул.Центральная | Длина ВЛ-10кВ- 700М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Подстанция N217 (существующая) | Село Новая Таяба | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | СХ зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 6 | Подстанция N216 (существующая) | Село Новая Таяба ул.Полевая | ТП 10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно деловая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 7 | Ожидаемая мощность |  | 452кВТ |  |  |  |
| 8 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 800М |  |  |  |
| 9 | Кол-во подстанций |  | 2шт |  | строительство |  |
| 10 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 2шт |  | реконструкция |  |

Таблица 32

Таблица расчета мощности

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Село Каменный Брод Уплотнение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=13 2 26 | 1 |  | 26 |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 |  | 3 |  |  |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=30 1,3 39 | 1 |  | 39 |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 68 к существующим ТП6307 и ТП-416 |  |  |
| 1 | Физкультурно оздоровительный комплекс на 150м | 69 | 1 |  | 69 |  |  |
| 2 | Магазин 50м2 | 12,5 | 0,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | Кафе на 60м | 62,4 | 0,8 |  | 50 |  |  |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания на 6м | 12 | 0,7 |  | 8,4 |  |  |
| 5 | Комплексное предприятие ком.быт обслуж.с прачечной,химч. И баней на 10м | 50 | 0,7 |  | 35 |  |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 172,4 |  |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 185 |  |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1 х 400кВА-1шт в зоне Р по ул.Дачной |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100мпо ул.Дачной |  |  |  |  |
|  | Село Красная Багана Площадка N2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=37 1,25 46,3 | 1 |  | 46,3 |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 |  | 5 |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=13 2 26 | 1 |  | 26 |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 4 | Фельшерско-акушерский пункт | 15 | 0,8 |  | 12 |  |  |
| 5 | Магазин 25м2 | 6,25 | 0,8 |  | 5 |  |  |
| 6 | Клуб на 100м | 46 | 0,7 |  | 32,2 |  |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 127 |  |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 136 |  |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1 х 400кВА-1шт в зоне Ж по ул.Центральной |  |  |
| 11 | Длина ВЛ-10кВ |  | 700мпо ул.Центральная |  |  |  |  |
|  | Село Новая Таяба |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 2 28 |  |  | К сущ.ТП-217 в зоне СХ и заменой тр-ра на 160кВА |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=9 2,3 21 | 1 |  | 26 |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Фельшерско-акушерский пункт | 15 | 0,8 |  | 12 |  |  |
| 3 | Магазин 25м2 | 6,25 | 0,8 |  | 5 |  |  |
| 4 | Клуб на 50м | 23 | 1 |  | 23 |  |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 57 К сущ.ТП-216 в зоне О и заменой тр-ра на 250Ква Ул.Полевая |  |  |

3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Каменный Брод, которое включает в себя: с. Каменный Брод, с. Краная Багана, с.Новая Таяба, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Каменный Брод - 50 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной  по ул. Советская 16, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки  кабельных ящиков ЯКГ. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица 33

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |  |  |
| 1 | Усадебная застройка 13 домов | 13 |
| 2 | Магазин 50м. кв. | 1 |
| 3 | ФОК | 2 |
| 4 | Кафе на 60 мест | 1 |
| 5 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с баней на 10 мест | 3 |
| Площадка №1 |  |  |
| 1 | Усадебная застройка 30 дома | 30 |
| Итого: |  | 50 |

Телефонизация  с. Краная Багана, с.Новая Таяба планируется за  счет сотовой связи.

Таблица 34

Объекты капитального строительства.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабльный -2шт. | с. Каменный Брод пл. №1 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Кабель связи — 2,0 км | с. Каменный Брод ул. Советская , ул. Московская, ул Садовая, ул. Ново Садовая |  |  | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | АТСК 50/200 (100/98) | с. Каменный Брод ул. Советская 16 | увеличение емкости на 140 номеров | О | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Каменный Брод с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части населенных пунктов;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

с. Каменный Брод

Таблица 35

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Часть ул. Садовая |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. Московская, часть ул. Гагарина, ул. Советская,часть ул. Садовая |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Луговая, ул. Кооперативная, ул. 50 лет СССР, ул. Рабочая, ул. Дачная, часть ул. Гагарина, ул. Ново-Садовая, ул. Заводская, ул., ул. Заводская |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул. №1, ул. Школьная |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | - |

с. Красная Багана

Таблица 36

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Часть ул. Центральная |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Часть ул. Центральная, часть ул. Набережная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Часть ул. Центральная, часть ул. Набережная, ул. Школьная, ул. №5 |
| 33.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул. Школьная, Ул. №3, ул.№4 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Новая Таяба

Таблица 37

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Новое Урметьево - Новая Таяба |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | часть ул. Полевая, часть ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Новая, ул. Хутор, часть ул. Полевая, часть ул. Центральная, продолжение ул. Полевая |
| 33.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул. №2 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

В настоящее время протяженность автомобильных дорог сельского поселения Каменный Брод составляет  13,35 км.

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

с. Каменный Брод

Реконструкция улиц в существующей застройке – 0,467 км.

- главные – 0,08 км;

- основные – 0,387 км.

Строительство улиц в существующей застройке – 4,558 км.

- главные – 0,5 км;

- основные – 3,758 км;

- второстепенные – 0,3 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 1,095 км, в т.ч.

ПЛОЩАДКА №1

Строительство улиц, протяженностью – 1,095 км:

- основные – 0,48 км;

- второстепенные – 0,615 км.

ВСЕГО в существующей застройке и площадке №1:

Строительство улиц, протяженностью – 5,653 км:

- главные – 0,5 км;

- основные – 4,238 км;

- второстепенные – 0,915 км.

с. Красная Багана

Строительство улиц в существующей застройке – 3,58 км.

- поселковые – 0,655 км;

- главные – 1,025 км;

- основные – 1,9 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 1,015 км, в т.ч.

ПЛОЩАДКА №2

Строительство улиц, протяженностью – 0,55 км:

- второстепенные – 0,55 км.

ПЛОЩАДКА №3

Строительство улиц, протяженностью – 0,465 км:

- основные – 0,465 км.

ВСЕГО в существующей застройке и площадках №2 и №3:

Строительство улиц, протяженностью – 4,595 км:

- поселковые – 0, 655км;

- главные – 1,025 км;

- основные – 2,365 км;

- второстепенные – 0,55 км.

с. Новая Таяба

Реконструкция улиц в существующей застройке – 0,425 км.

- главные – 0,425 км.

Строительство улиц в существующей застройке – 2,95 км.

- основные – 2,95 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 0,625 км, в т.ч.

ПЛОЩАДКА №4

Строительство улиц, протяженностью – 0,625 км:

- основные – 0,25 км;

- второстепенные – 0,375 км.

ВСЕГО в существующей застройке и площадке №4:

Строительство улиц, протяженностью – 3,575 км:

- основные – 3,2 км;

- второстепенные – 0,375 км.

ИТОГО в с.п. Каменный Брод планируется:

Строительство улиц в существующей застройке – 11,088 км;

Строительство новых улиц, протяженностью – 2,735 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов сельского поселения составит 16,085 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенного пункта составит 2,95 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения.

Генеральным планом предусматривается:

-    Строительство автомобильного моста в с. Каменный Брод на северо-востоке населенного пункта (18.1);

- Реконструкция автомобильного моста в с. Новая Таяба по ул. Центральная (18.2).

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит 430 автомобилей.

Необходимое количество машино - мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит  387 машино – мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных приусадебных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо - раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- по расчету не требуется.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- строительство СТО на  2 поста.

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения Девлезеркино, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), а также существующие лесные массивы, примыкающие к территории населённого пункта, и участки, используемые для массового кратковременного и долговременного отдыха граждан.

Предусматривается создание непрерывной системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв.м. на 1 человека для сельских поселений) составляет при численности населения 1431 чел. – 1,7 га.

Генеральным планом предусматривается:

с. Каменный Брод:

- Реконструкция сквера площадью  0,42 га в с. Каменный Брод, между ул. Советская и Садовая (17.1);

- Строительство парка площадью 2,13 га в с. Каменный Брод, по ул. Дачная  (17.1);

- Строительство плоскостного спортивного сооружения площадью 0,6 га в с. Каменный Брод по ул. Московская (7.2).

с. Красная Багана:

- Строительство сквера площадью 0,37 га в с. Красная Багана по ул. Центральная (17.2);

- Строительство плоскостного спортивного сооружения площадью 0,2 га в с. Красная Багана по ул. Центральная (7.3).

с. Новая Таяба

- Строительство сквера площадью 0,25 га в с. Новая Таяба по ул. Центральная (17.3);

- Строительство плоскостного спортивного сооружения площадью 0,2 га в с. Новая Таяба по ул. Центральная (7.4).

Площадь озеленённых территорий общего пользования составит с учетом существующих составит  3,17 га, в расчёте на одного жителя -  22,1 м2/чел.

3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Генеральным планом планируется:

с. Каменный Брод

- Строительство фермы КРС на 1200 голов, ориентировочной площадью территории 10 га, в с. Каменный Брод по ул. Гагарина на юго-востоке в границах населенного пунка (2.1);

- Реконструкция фермы КРС в с. Каменный Брод по ул. Гагарина с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м), ориентировочной площадью территории 6,07 га (2.2);

- Реконструкция фермы СТФ в с. Каменный Брод на востоке населенного пункта по ул. Советская с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м), ориентировочной площадью территории 8,85 га (2.1);

- Реконструкция и модернизация зернотока ориентировочной площадью территории 3,14 га в с. Каменный Брод по ул. Советская с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ –50 м) (2.3).

с. Красная Багана

- Реконструкция фермы КРС в с. Красная Багана на юго-востоке в границах населенного пункта с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство III класса, СЗЗ – 300 м), ориентировочно площадью территории ….. га (2.6).

с. Новая Таяба

- Реконструкция и модернизация зернотока ориентировочной площадью территории 4,06 га в с. Новая Таяба по ул. Центральная с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ –50 м) (2.5).

- Строительство объектов сельскохозяйственного назначения в с. Новая Таяба на юго-западе населенного пункта с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100 м), ориентировочной площадью территории 7,27 га (2.2);

- Строительство пруда для разведения рыбы в с. Новая Таяба на месте карьера на юго-востоке населенного пункта (2.3).

3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения

Сельские кладбища

На территории сельского поселения Каменный Брод размещается четыре кладбища. Общая площадь кладбищ с.п. Каменный Брод составляет –2,33 га.

Согласно «региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области» норма кладбищ составляет 0,16 га на 1 тыс. чел. Площадь кладбищ традиционного захоронения в с.п. Каменный Брод (1431 чел) должна составлять около 0, 23 га.

В границах сельского поселения Каменный Брод расположены кладбища:

- В 100 м на юго-запад от д. Красная Багана (площадь 0,83 га);

- Северо-восточная часть с. Каменный Брод (площадь 0,42 га);

- В 3000 м на северо-восток от с. Каменный Брод (ур. Старая Таяба) (площадь 0,43 га);

- В 90 м на северо-запад от д. Новая Таяба (площадь 0,65 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

Таким образом, общая площадь выделенных земельных участков соответствует требуемым нормам.

«Схемой территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области»   предусмотрено:

- строительство кладбища в с. Каменный Брод площадью 1 га на востоке в границах населенного пункта. (19.1).

Генеральным планом предусматривается:

- закрытие кладбища В 90 м на северо-запад от д. Новая Таяба (площадь 0,65 га), так как оно находится в водоохраной зоне.

Свалки, ТБО

Твердые бытовые отходы с. Каменный Брод вывозятся планово-регулярным способом на санкционированную свалку в с.п. Челно-Вершины.

Скотомогильники

В границах сельского поселения Каменный Брод, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 1300 м на юго-восток от с. Каменный Брод. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. В настоящее время захоронения не производятся, ввиду аварийного состояния скотомогильника. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

«Схемой территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области»   предусмотрено:

  - консервация недействующих скотомогильников с последующей рекультивацией территории в  с. Каменный Брод;

  - Строительство ямы Беккари в с.п. Каменный Брод в  1200 м на север от с. Новая Таяба (19.2).

3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон

Планируемые объекты федерального, регионального, муниципального значения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и предложениям генерального плана,  представлены в Таблице 38 .

Планируемые объекты сельского поселения и частного значения, согласно предложениям генерального плана, представленных в Таблицах 39, 40.

Описание и параметры функциональных зон представлены в Таблице 41.

Таблица 38

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) |  | Функциональная зона |  |  | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
|  | ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | не планируется |
|  | ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Яма Беккари | 1200 м на север от с. Новая Таяба |  | минимальная площадь 600 м2 | Сп3 |  |  | Строительство |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детский сад «Ласточка» | С. Каменный Брод, ул. Садовая,24 | 110 человек |  | Ж |  |  | Реконструкция |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная школа | С. Каменный Брод, ул. Школьная,13 | 450 человек |  | Ж |  |  | Реконструкция |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Офис врача общей практики | С. Каменный Брод, ул. Советская, 18 | - |  | О |  |  | Реконструкция |
| 5.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | С. Красная Багана, ул. Набережная | - |  | О |  |  | Строительство |
| 5.2 | Фельдшерско-акушерский пункт | С. Новая Таяба, ул. Полевая | - |  | О |  |  | Строительство |
|  | Объекты социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ЦСО | С. Каменный Брод, ул. Садовая, 20 | - |  | О |  |  | Реконструкция |
|  | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Спортивный зал при школе | С. Каменный Брод, ул. Школьная,13 | 200м. кв |  | Ж |  |  | Капитальный ремонт |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Клуб | С. Каменный Брод, ул. Советская, 32 | 110 |  | О |  |  | Реконструкция |
| 8.5 | Библиотека | С. Красная Багана, ул. Центральная,18 | - |  | О |  |  | Капитальный ремонт |
| 8.2 | Клуб | С. Новая Таяба, ул. Центральная, 18 | 25 человек |  | О |  |  | Реконструкция |
| 8.3 | Библиотека | С. Каменный Брод, ул. Советская, 32 | - |  | О |  |  | Капитальный ремонт |
| 8.4 | Библиотека | С. Новая Таяба, ул. Центральная, 19 | - |  | О |  |  | Капитальный ремонт |
|  | Объекты общественного и административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Здание администрации | С. Каменный Брод, ул. Садовая, 24 | 6 рабочих мест |  | О |  |  | Капитальный ремонт |
|  | Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Предприятие связи | С. Каменный Брод, ул. Садовая, 16 | 16 рабочих мест |  | О |  |  | Капитальный ремонт |
| 14.2 | Отделение связи | С. Каменный Брод, ул. Садовая, 18 | 3 рабочих места |  | О |  |  | Капитальный ремонт |
| 14.3 | Сберегательная касса | С. Каменный Брод, ул. Садовая, 18 | 1 рабочее место |  | О |  |  | Капитальный ремонт |
| 14.4 | Почтовое отделение | С. Красная Багана, ул. Центральная | 1 рабочее место |  | О |  |  | Реконструкция |
| 14.5 | Сберегательная касса | С. Красная Багана, ул. Центральная | 1 рабочее место |  | О |  |  | Реконструкция |

Таблица 39

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |
| 7.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | С. Каменный Брод, ул. Дачная | 340м.кв. | О | Строительство |
| 7.2 | Спортивное плоскостное сооружение | С. Каменный Брод, Московская | 0,6 га | Р | Строительство |
| 7.3 | Спортивное плоскостное сооружение | С. Красная Багана, ул. Центральная | 0,2 га | Р | Строительство |
| 7.4 | Спортивное плоскостное сооружение | С. Новая Таяба, ул. Полевая | 0,2 га | Р |  |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 8.1 | Универсальный зал | С. Каменный Брод, ул. Дачная | 150 зрительных мест | О | Строительство |
| 8.2 | Клуб | С. Красная Багана, ул. Центральная | 100 зрительных мест | О | Строительство |
| 8.3 | Клуб | С. Новая Таяба, ул. Полевая | 50 зрительных мест | О | Реконструкция |
|  | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 11.1 | Предприятие бытового обслуживания | С. Каменный Брод, ул. Советская | 6 рабочих мест | О | Строительство |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 12.1 | Комплексное предприятие бытового обслуживания | С. Каменный Брод, ул. Кооперативная | Прачечная - на 45 кг белья в смену, химчистка на 4 кг вещей в смену, баня на 10 мест | О | Строительство |
|  | Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |
| 17.1 | Сквер | С. Каменный Брод, между ул. Советская и ул. Садовая | 0,42 га | Р | Реконструкция |
| 17.1 | Парк | С. Каменный Брод, ул. Дачная | 2,13 га | Р | Строительство |
| 17.2 | Сквер | С. Красная Багана, ул. Центральная | 0,37 га | Р | Строительство |
| 17.3 | Сквер | С. Новая Таяба, ул. Центральная | 0,25 га | Р | Строительство |
|  | Пожарные пирсы, ГТС, дамбы, мосты |  |  |  |  |
| 18.1 | Мост | С. Каменный Брод, северо-восток населенного пункта | Автомобильный железобетонный | Р | Строительство |
| 18.2 | Мост | С. Новая Таяба, ул. Центральрная | Автомобильный железобетонный | Р | Реконструкция |
| 18.3 | Пожарный прис | С. Каменный Брод, на р. Большой Черемшан на северо-востоке населенного пункта | съезд шириной 3,5 м и площадка размером 12 м х 12 м | Р | Строительство |
|  | Инженерные объекты |  |  |  |  |
| 20.1 | Водозабор с. Каменный Брод | Расположен на ул. Ново-Садовая | Увеличить производительность на 94 м3/сут. | Ж | Реконструкция |
| 20.2 | Водозабор с. Красная Багана | Расположен на юге около ул. Центральная | Увеличить производительность на 101 м3/сут. | Р | Реконструкция |
| 20.3 | Пожарный резервуар с. Красная Багана | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на юге села | 2х50 м3 | ИТ | Строительство |
|  | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| 19.1 | Кладбище | С. Каменный Брод, на востоке населенного пункта | 1 га | СП1 | Строительство |

Таблица 40

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по ГП | Наименование |  | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) |  | Функциональная зона |  | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Магазин |  | С. Каменный Брод, ул. Советская | 50м.кв. |  | О |  | Строительство |
| 9.2 | Магазин |  | С. Красная Багана, ул. Центральная | 25 м.кв. |  | О |  | Строительство |
| 9.3 | Магазин |  | С. Новая Таяба, ул. Полевая | 25 м.кв. |  | О |  | Строительство |
|  | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Кафе |  | С. Каменный Брод, ул. Кооперативная | 60 мест |  | Ж |  | Строительство |
|  | Объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ферма КРС | С. Каменный Брод, ул. Гагарина |  |  | 1200 голов 10 га |  | Сх2-3 | Строительство |
| 2.2 | Ферма КРС | С. Каменный Брод, ул. Гагарина |  |  | 6,07га |  | Сх2-4 | Реконструкция с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100м) |
| 2.1 | Ферма СТФ | С. Каменный Брод, на востоке населенного пункта |  |  | 8,85га |  | Сх2-4 | Реконструкция с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ – 100м) |
| 2.3 | Зерноток | С. Каменный Брод, ул. Советская |  |  | 3,14 га |  | Сх2 -5 | Реконструкция и модернизация с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ –50 м) |
| 2.5 | Зерноток | С. Новая Таяба, ул. Центральная |  |  | 4,06га |  | Сх2 -5 | Реконструкция и модернизация с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ –50 м) |
| 2.2 | Объект сельскохозяйственного назначения | С. Новая Таяба, на юго-западе населенного пункта |  |  | 7,27га |  | Сх2-4 | Строительство |
| 2.3 | Пруд для разведения рыбы | С. Новая Таяба, на юго-востоке населенного пунка |  |  | - |  | Сх2-0 | Строительство |
| 2.6 | Ферма КРС | С. Красная Багана |  |  | 6,43га |  | Сх2-3 | Реконструкция с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство III класса, СЗЗ – 300м) |

Таблица 41

Параметры функциональных зон

| №№ п/п | Марка функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Ориентировочный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилые зоны |  |  |  |  |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) и объектов дошкольного и общего образования | 257,0373 | 3 | х |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) | 4,2716 | 4 | х |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, естественного природного ландшафта, отдыха, занятий физкультурой и спортом | 90,1934 | x | x |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  | 192,6792 |  |  |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 71,7376 | x | x |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 74,9931 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
| 6 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 22,2548 | 2 | 50-100 |
|  | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 7,2069 | 2 | 50м |
|  | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 16,4868 | 2 | 300м |
|  | Производственные зоны |  | 11,2571 |  |  |
| 9 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 10,2638 | 3 | 50-300 |
| 10 | П2 | Коммунально-складская зона | 0,9933 | 3 |  |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 11 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (смежные транспортные и инженерные коридоры) | 171,4198 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны специального назначения |  | 3,4108 |  |  |
| 12 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 3,3465 | x | 50 |
| 13 | Сп3 | Зона объектов размещения биологических отходов (скотомогильников) | 0,0643 | х | 1000 |

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Консервации недействующего скотомогильника в районе с. Каменный Брод с последующей рекультивацией территории.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Каменный Брод предусматривается создание новой особо охраняемой природной территорий регионального значения:

- Долина р. Большой Черемшан.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Каменный Брод на природоохранную деятельность.

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

Населенные пункты с.п. Каменный Брод обслуживает ПСЧ №113  ПСО-42, расположенные в с. Сиделькино, ул. Советская,27. Общее количество пожарных автомашин составляет – 4 автомашины (2 в расчете и 2 в резерве).(15 км). И вновь построенной Каменнобродской ПСЧ № 145, ул. Заводская, 32а, количество машин – 2.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

На территории села Каменный Брод расположен пожарный пирс на озере, на юго-западе населенного пункта; в с. Новая Таяба пожарный пирс расположен в центре села; в с. Красная Багана пожарный пирс расположен на северо-западе населенного пункта на реке Большой Черемшан.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Генеральным планом планируется:

- строительство пожарного пирса  в с. Каменный Брод на р. Большой Черемшан на северо-востоке населенного пункта(18.3).

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

В сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

1. Организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

2. Обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

3. Благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

4. В целях сохранения плодородного слоя необходимо предусмотреть работы по снятию, складированию и дальнейшему его использованию для благоустройства участков.

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», был выполнен ГУП «ТеррНИИгражданпроект» в 2009 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Каменный Брод образуется в год 1781,2 м3 твердый бытовых 89 м3 крупногабаритных отходов.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 3 контейнеров для ТБО в с. Каменный Брод,  1 контейнера для ТБО в с. Новая Таяба.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Челно-Вершины планируется по маршруту: с.Каменный Брод – с.Новая Таяба –с.Чувашское Эштебенькино –с.Старое Эштебенькино – с.Новое Эштебенькино.

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД

В проекте генерального плана сельского поселения Каменный Брод отображены:

границы сельского поселения Каменный Брод;

границы населенных пунктов с. Каменный Брод, с. Красная Багана, с. Новая Таяба, входящих в границы сельского поселения Каменный Брод Челно-Вершинского района.

Границы сельского поселения Каменный Брод отображены в проекте в соответствии с законом Самарской области № 50-ГД от 25.02.2005г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, о наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

При разработке проекта «Генерального плана сельского поселения Каменный Брод – 2 этап» границы населенных пунктов скорректированы:

Красная Багана:

- в связи с постановкой на кадастровый учет в юго-восточной части населенного пункта.

Новая Таяба:

- в связи с постановкой на кадастровый учет в южной части населенного пункта.

При этом границы сельского поселения Каменный Брод отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы села Красная Багана, и села Новая Таяба,  будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Каменный Брод на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ с. Красная Багана, с. Новая Таяба и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – с. Красная Багана и с. Новая Таяба.

Таблица 42

4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД

В данном разделе представлены укрупненные параметры планируемого развития функциональных зон.

Таблица

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 10912,1621 | 10912,1621 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 545,2102 | 543,813 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 218,85 | 257,0373 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 3,2582 | 4,2716 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 0,9933 | 0,9933 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,7581 | 1,9189 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 230,1256 | 187,9821 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 89,8077 | 90,1934 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 0,4164 | 1,4164 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 10,2638 | 10,2638 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 156,7966 | 169,5009 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,6971 | 4,6971 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения: | га |  |  |
| 1.1.5.1 | Лесной фонд |  | 359,4 | 359,4 |
| 1.1.5.2 | Водный фонд |  | 20 | 20 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 2,1780 | 1,9944 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1106 | 1982 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 166 | 297 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 49 | 87 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 103 | 184 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 14 | 26 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 152 | 272 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 677 | 1213 |
| 2.1.4. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 277 | 497 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 24267 | 82667 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 21,94 | 41,7 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 40 | 65 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 760 | 760 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 1 | 2 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | - | - |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 1,98 | 2,385 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 540 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | - |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 400 | 540 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 18,8 | 18,8 |
|  |  | чит. мест |  |  |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 166 | 376 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 80 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 15 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 60 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 3 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 15 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 10 |
| 4.9. | Объекты связи | объект |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 45 | 49,83 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,54 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | В-4,1 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,21 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | нет |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  |  |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 301,2723 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | нет |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 1,80657 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | н.д. - 6,24 |

5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Каменный Брод, пересчитанные с использованием данных Самарастат

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Каменный Брод, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012 г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Каменный Брод,  пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)